Обґрунтування розміру бюджетного призначення, технічних, якісних характеристик та визначення очікуваної вартості робіт «Капітальний ремонт Навчально-практичного центру харчових технологій ДПТНЗ "Сокальський професійний ліцей", для навчання, перенавчання, харчування учнів та ВПО  по вул.І.Підкови,1 в м. Сокаль Червоноградського району Львівської області» (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Для визначення технічних та якісних характеристик робіт «Капітальний ремонт Навчально-практичного центру харчових технологій ДПТНЗ "Сокальський професійний ліцей", для навчання, перенавчання, харчування учнів та ВПО  по вул.І.Підкови,1 в м. Сокаль Червоноградського району Львівської області» (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) Державним професійно-технічним навчальним закладом “Сокальський професійний ліцей” (далі –Замовник) замовлено розроблення проектної документації у ПП "РОМТЕХ ПРОЕКТ" (генеральний проектувальник). 18.05.2023 р. отримано позитивний Експертний звіт ТОВ "РЕМБУДКОНСАЛТИНГ" даного проекту  - «Капітальний ремонт Навчально-практичного центру харчових технологій ДПТНЗ "Сокальський професійний ліцей", для навчання, перенавчання, харчування учнів та ВПО  по вул.І.Підкови,1 в м. Сокаль Червоноградського району Львівської області».

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі проектної документації, розробленої відповідно до наказу Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281. та затвердженого Експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом - «Капітальний ремонт Навчально-практичного центру харчових технологій ДПТНЗ "Сокальський професійний ліцей", для навчання, перенавчання, харчування учнів та ВПО  по вул.І.Підкови,1 в м. Сокаль Червоноградського району Львівської області» (відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275). Отже вартість безпосередньо робіт (за виключенням витрат на технічний нагляд, авторський нагляд, розроблення проекту та експертизу проекту) становить – 10 212 823.20 грн.

Розмір бюджетного призначення визначається виходячи із необхідних сум для виконання робіт згідно проектної документації та затверджується головним розпорядником коштів.

Перелік характеристик, видів та обсягів робіт

| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Вентиляційне обладнання |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор кухонний MPS 500 "Ruck" |  | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Вентилятор кухонний MPS 450 "Ruck" |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на капітальний ремонт приміщень |  |  |  |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. 2-й поверх |  |  |  |  |  |  |
|  | Вiддiл 2. Майстерня кухарів |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 82,1 |  |  |  |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 82,1 |  |  |  |
| 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  | м2 | 117,5 |  |  |  |
| 6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  | м2 | 117,5 |  |  |  |
| 7 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 117,5 |  |  |  |
| 8 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 6,21 |  |  |  |
| 9 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 3 |  |  |  |
| 10 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 16,39 |  |  |  |
| 11 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 7 |  |  |  |
| 12 | Знімання підвіконних дощок |  | м2 | 2,8 |  |  |  |
| 13 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 6,21 |  |  |  |
| 14 | Дверi металопластикові |  | м2 | 6,21 |  |  |  |
| 15 | Дюбель-шуруп |  | шт | 28 |  |  |  |
| 16 | Піна монтажна |  | л | 1,15 |  |  |  |
| 17 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 15,2 |  |  |  |
| 18 | Вікна металопластикові |  | м2 | 15,2 |  |  |  |
| 19 | Турбошуруп |  | шт | 42 |  |  |  |
| 20 | Піна монтажна |  | л | 3,27 |  |  |  |
| 21 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  | м | 7 |  |  |  |
| 22 | Дошки пiдвiконнi внутрішні |  | м | 7 |  |  |  |
| 23 | Піна монтажна |  | л | 0,97 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | (Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях промислових підпріємств з ізоляційною прокладкою товщиною 100 мм | м2 | 10,2 |  |
| 25 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 3,65 |  |
| 26 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 67,4 |  |
| 27 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 96,64 |  |
| 28 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2 | м2 | 10,87 |  |
| 29 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 18,13 |  |
| 30 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,41 |  |
| 31 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 | м2 | 3,48 |  |
| 32 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 140,42 |  |
| 33 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю пілястр прямих | м2 | 10,87 |  |
| 34 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 20,46 |  |
| 35 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 14,36 |  |
| 36 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 29,25 |  |
| 37 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 14,36 |  |
| 38 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14,36 |  |
| 39 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 171,76 |  |
| 40 | Протравлення цементної штукатурки стель протигрибковим розчином | м2 | 117,45 |  |
| 41 | Засіб протигрибковий | л | 17,6 |  |
| 42 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 117,45 |  |
| 43 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 117,45 |  |
| 44 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] | м2 | 117,45 |  |
| 45 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -117,45 |  |
| 46 | Шпаклівка | кг | 140,94 |  |
| 47 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 117,45 |  |
| 48 | Улаштування багетів | м | 52,1 |  |
| 49 | Клей для багет | кг | 23,4 |  |
| 50 | Багет стелевий | м | 53 |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |  |
| 51 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 8,88 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 6,75 |  |
| 53 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 4,62 |  |
| 54 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 3,55 |  |
| 55 | Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 6 мм | м2 | 17 |  |
| 56 | Повітропровід з сталі листової оцинкованої | м2 | 15 |  |
| 57 | Повітропровід з сталі листової оцинкованої 0,5 | м2 | 2 |  |
| 58 | Фасонні елементи з тонколистової оцинкованої сталі | м2 | 6 |  |
| 59 | Фасонні елементи з тонколистової оцинк. сталі | м2 | 2 |  |
| 60 | Установлення гнучких вставок | м2 | 2 |  |
| 61 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм | шт | 1 |  |
| 62 | Шумогасник 450 | шт | 1 |  |
| 63 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм | клапан | 1 |  |
| 64 | Клапан зворотній 350 | шт | 1 |  |
| 65 | Установлення клапанів регулювання | клапан | 8 |  |
| 66 | Клапан регулювання 200 | шт | 8 |  |
| 67 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм | зонт | 4 |  |
| 68 | Зонт вентиляційний з жировловлювачем 2000х600х400(h) | шт | 4 |  |
| 69 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 70 | Регулятор | шт | 1 |  |
| 71 | Ізоляція трубопроводів діаметром 273 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із полімерних матеріалів, товщина ізоляційного шару 60 мм | м | 3 |  |
| 72 | Ізоляція повітроводу, товщ. 50 мм | м2 | 5 |  |
| 73 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 1 |  |
| 74 | Кронштейни | комп. | 1 |  |
| 75 | Кріпильні матеріали | комп. | 1 |  |
| 76 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 4 |  |
| 77 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | шт | 4 |  |
| 78 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 4 |  |
| 79 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 3. Опалення |  |  |  |
| 80 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 2 |  |
| 81 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 18 |  |
| 82 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 19,635 |  |
| 83 | Радіатори сталеві 1200*600 | шт | 7 |  |
| 84 | Терморегулятори в комплекті | шт | 7 |  |
| 85 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 14 |  |
| 86 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 46,5 |  |
| 87 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 42 |  |
| 88 | Фасонні частини | шт | 46 |  |
| 89 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм | шт | 14 |  |
| 90 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 14 |  |
|  | Роздiл 4. Каналізація |  |  |  |
| 91 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 34,2 |  |
| 92 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 23,7 |  |
| 93 | Труби ПВХ 110 | м | 23,7 |  |
| 94 | Коліна діам. 110 мм /45 град. | шт | 10 |  |
| 95 | Коліна діам. 110 мм /90 град. | шт | 3 |  |
| 96 | Трійники | шт | 3 |  |
| 97 | Фасонні частини | шт | 20 |  |
| 98 | Хомути | шт | 25 |  |
| 99 | Шпилька 1000 мм | шт | 5 |  |
| 100 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 31 |  |
| 101 | Труба ПВХ 50мм | м | 31 |  |
| 102 | Коліна діам. 50 мм /45 град. | шт | 32 |  |
| 103 | Коліна діам. 50 мм /90 град. | шт | 8 |  |
| 104 | Трійники | шт | 4 |  |
| 105 | Перехід 50/100 | шт | 2 |  |
| 106 | Фасонні частини | шт | 30 |  |
| 107 | Хомути | шт | 25 |  |
| 108 | Шпилька 1000 мм | шт | 3 |  |
| 109 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 1 |  |
| 110 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 125 мм | шт | 1 |  |
| 111 | Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу (приміщення під майстернею кухарів) | м2 | 15,5 |  |
|  | Роздiл 5. Гаряче водопостачання |  |  |  |
| 112 | (Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 113 | Демонтаж змішувачів | шт | 7 |  |
| 114 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 34,2 |  |
| 116 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 117 | Бойлер (зворотнi матерiали) | шт | 2 |  |
| 118 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 8 |  |
| 119 | Мийка на одне відділення в комплекті з сифоном | шт | 8 |  |
| 120 | Установлення змішувачів | шт | 8 |  |
| 121 | Змішувач | шт | 8 |  |
| 122 | Шланг для підключення змішувачів | шт | 16 |  |
| 123 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 16 |  |
| 124 | Кран кульовий 1/2' метелик | шт. | 16 |  |
| 125 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 40 |  |
| 126 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 36 |  |
| 127 | Фасонні частини | шт | 35 |  |
|  | Роздiл 6. Освітлення / Електропостачання |  |  |  |
| 128 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 85 |  |
| 129 | Демонтаж розеток | шт | 15 |  |
| 130 | Демонтаж вимикачів | шт | 2 |  |
| 131 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 6 |  |
| 132 | (Демонтаж) Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 133 | Демонтаж групових щитків | шт | 1 |  |
| 134 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 25 |  |
| 135 | Коробка розгалужувальна | шт | 15 |  |
| 136 | Труба гофрована | м | 25 |  |
| 137 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 25 |  |
| 138 | Провід електричний | м | 26 |  |
| 139 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 35 |  |
| 140 | Труба гофрована | м | 35 |  |
| 141 | Коробка розгалужувальна | шт | 10 |  |
| 142 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 35 |  |
| 143 | Провід електричний | м | 36 |  |
| 144 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги | м | 24 |  |
| 145 | Труба гофрована | м | 24 |  |
| 146 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 24 |  |
| 147 | Провід електричний | м | 25 |  |
| 148 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 15 |  |
| 149 | Розетка з заземляючим контактом | шт | 15 |  |
| 150 | Монтажна коробка | шт | 15 |  |
| 151 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 12 |  |
| 152 | Світильник в комплекті | шт | 12 |  |
| 153 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 154 | Вимикач двоклавішний | шт | 2 |  |
| 155 | Монтажна коробка | шт | 2 |  |
| 156 | Установлення щитків для автоматів на стіні | шт | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | Щит | шт | 10 |  |
| 158 | Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну | м2 | 0,12 |  |
| 159 | Установлення щитків освітлювальних групових у готовій ніші | шт | 1 |  |
| 160 | Щит | шт | 1 |  |
| 161 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 16 |  |
| 162 | Автоматичний вимикач | шт | 16 |  |
| 163 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 10,8 |  |
| 164 | Коробка розгалужувальна | шт | 1 |  |
| 165 | Труба гофрована | м | 10,9 |  |
| 166 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 10,8 |  |
| 167 | Провід електричний | м | 11 |  |
| 168 | Установлення щитків для автоматів на стіні | шт | 1 |  |
| 169 | Щит | шт | 1 |  |
| 170 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 171 | Автоматичний вимикач | шт | 1 |  |
| 172 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ліфт в приміщенні Майстерні кухарів) | т | 0,45 |  |
| 173 | Пробивання гнізд розміром 130х130 мм в цегляних стінах вручну | гнізд | 4 |  |
| 174 | Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях | т | 0,15 |  |
| 175 | Улаштування монолітного залізобетонного плоского перекриття товщиною до 400 мм у дерев'яній опалубці | м3 | 0,74 |  |
| 176 | Арматура | т | 0,1 |  |
|  | Вiддiл 3. Коридор |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 177 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 14,45 |  |
| 178 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 14,45 |  |
| 179 | Розбирання цементних плінтусів | м | 16 |  |
| 180 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 5,23 |  |
| 181 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 5,23 |  |
| 182 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 5,23 |  |
| 183 | Улаштування плінтусу з плитки | м | 10,45 |  |
| 184 | Хрестики | шт | 84 |  |
| 185 | Грунтівка глибокого проникнення | л | 0,2 |  |
| 186 | Фуга | кг | 1 |  |
| 187 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 5,434 |  |
| 188 | Знімання дверних полотен | м2 | 4 |  |
| 189 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 190 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4 |  |
| 191 | Дверi металопластикові | м2 | 4 |  |
| 192 | Дюбель-шуруп | шт | 18 |  |
| 193 | Піна монтажна | л | 0,74 |  |
| 194 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 17,95 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 9,1 |  |
| 196 | Безпіщане накриття стін (вирівнювання) | м2 | 17,06 |  |
| 197 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 26,15 |  |
| 198 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 0,89 |  |
| 199 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 0,89 |  |
| 200 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 6,7 |  |
| 201 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 14,47 |  |
| 202 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 21,64 |  |
| 203 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 14,47 |  |
| 204 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 14,47 |  |
| 205 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 14,47 |  |
| 206 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -14,47 |  |
| 207 | Шпаклівка | кг | 17,4 |  |
| 208 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14,47 |  |
| 209 | Улаштування багетів | м | 21,64 |  |
| 210 | Клей для багет | кг | 9,7 |  |
| 211 | Багет стелевий | м | 22 |  |
| 212 | Демонтаж вимикачів | шт | 1 |  |
| 213 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 214 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 2 |  |
| 215 | Світильник в комплекті | шт | 2 |  |
| 216 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 217 | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  |
| 218 | Монтажна коробка | шт | 1 |  |
|  | Вiддiл 4. Клас |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 219 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 21,44 |  |
| 220 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 23,65 |  |
| 221 | Розбирання цементних плінтусів | м | 19,12 |  |
| 222 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,95 |  |
| 223 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 224 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 6,08 |  |
| 225 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 226 | Знімання підвіконних дощок | м2 | 11,2 |  |
| 227 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 6,08 |  |
| 228 | Вікна металопластикові | м2 | 6,08 |  |
| 229 | Турбошуруп | шт | 17 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 | Піна монтажна | л | 3,27 |  |
| 231 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 2,8 |  |
| 232 | Дошки пiдвiконнi внутрішні | м | 3 |  |
| 233 | Піна монтажна | л | 0,39 |  |
| 234 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 4,85 |  |
| 235 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 | м2 | 1,1 |  |
| 236 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями | м2 | 21,44 |  |
| 237 | (Демонтаж) Улаштування багет | м | 20,1 |  |
|  | Роздiл 2. Опалення |  |  |  |
| 238 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 2 |  |
| 239 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 6 |  |
|  | Роздiл 3. Освітлення / Електропостачання |  |  |  |
| 240 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 35 |  |
| 241 | Демонтаж розеток | шт | 4 |  |
| 242 | Демонтаж вимикачів | шт | 1 |  |
| 243 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
|  | Вiддiл 5. Кімната майстра |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 244 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 21,4 |  |
| 245 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 21,4 |  |
| 246 | Розбирання цементних плінтусів | м | 21 |  |
| 247 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 21,6 |  |
| 248 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 21,6 |  |
| 249 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 117,5 |  |
| 250 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 21 |  |
| 251 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 10,9 |  |
| 252 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,1 |  |
| 253 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 254 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 3,58 |  |
| 255 | Монтаж вітражів, вітрин з одинарним склінням в одноповерхових будівлях | т | 0,75 |  |
| 256 | Скляна конструкція | м2 | 20,01 |  |
| 257 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 76,44 |  |
| 258 | Безпіщане накриття стін | м2 | 37,27 |  |
| 259 | Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 76,44 |  |
| 260 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 76,44 |  |
| 261 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 5,4 |  |
| 262 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями | м2 | 21,4 |  |
| 263 | (Демонтаж) Улаштування багет | м | 22 |  |
| 264 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 21,4 |  |
| 265 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 21,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 21,4 |  |
| 267 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -21,4 |  |
| 268 | Шпаклівка | кг | 25,68 |  |
| 269 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 21,4 |  |
| 270 | Улаштування багет | м | 22 |  |
| 271 | Клей для багет | кг | 9,9 |  |
| 272 | Багет стелевий | м | 22,2 |  |
|  | Роздiл 2. Опалення |  |  |  |
| 273 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 2 |  |
| 274 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 3,57 |  |
| 275 | Радіатори сталеві 600*600 | шт | 1 |  |
| 276 | Радіатори сталеві 1000*600 | шт | 1 |  |
| 277 | Терморегулятори в комплекті | шт | 2 |  |
| 278 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 3. Освітлення / Електропостачання |  |  |  |
| 279 | Демонтаж розеток | шт | 5 |  |
| 280 | Демонтаж вимикачів | шт | 1 |  |
| 281 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 282 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 5 |  |
| 283 | Розетка з заземляючим контактом | шт | 5 |  |
| 284 | Монтажна коробка | шт | 5 |  |
| 285 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 2 |  |
| 286 | Світильник в комплекті | шт | 2 |  |
| 287 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 288 | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  |
| 289 | Монтажна коробка | шт | 1 |  |
|  | Вiддiл 6. ЗАЛ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 290 | Розбирання цементних покриттів підлог з крихти гранітної | м2 | 330,55 |  |
| 291 | Розбирання цементних стяжок | м2 | 330,55 |  |
| 292 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 330,55 |  |
| 293 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 330,55 |  |
| 294 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 330,55 |  |
| 295 | Улаштування плінтусу з плитки | м | 97,04 |  |
| 296 | Хрестики | шт | 776 |  |
| 297 | Грунтівка глибокого проникнення | л | 1,6 |  |
| 298 | Фуга | кг | 10 |  |
| 299 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 50,5 |  |
| 300 | Знімання дверних полотен | м2 | 8,22 |  |
| 301 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 302 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 25,62 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 10 |  |
| 304 | Розбирання покриттів підвіконь з керамічних плиток | м2 | 2,68 |  |
| 305 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,94 |  |
| 306 | Дверi металопластикові | м2 | 3,94 |  |
| 307 | Дюбель-шуруп | шт | 18 |  |
| 308 | Піна монтажна | л | 0,73 |  |
| 309 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 25,62 |  |
| 310 | Вікна металопластикові | м2 | 25,62 |  |
| 311 | Турбошуруп | шт | 71 |  |
| 312 | Піна монтажна | л | 5,51 |  |
| 313 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 14 |  |
| 314 | Дошки пiдвiконнi внутрішні | м | 14,3 |  |
| 315 | Піна монтажна | л | 0,97 |  |
| 316 | (Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 136,2 |  |
| 317 | (Демонтаж) Опорядження обшивки перегородки пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 33,58 |  |
| 318 | Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці | м2 | 16,8 |  |
| 319 | Знімання обшивки стін, колон та балок з ковроліну | м2 | 77,86 |  |
| 320 | (Демонтаж) Знімання декоративних багет із стін | м | 75,4 |  |
| 321 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 8,48 |  |
| 322 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 37,48 |  |
| 323 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 240,83 |  |
| 324 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону із колон та пілястр | м2 | 73,28 |  |
| 325 | Відбивання штукатурки з балок | м2 | 51,07 |  |
| 326 | Відбивання штукатурки з відкосів | м2 | 18,58 |  |
| 327 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 240,83 |  |
| 328 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних | м2 | 21,02 |  |
| 329 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю пілястр прямих | м2 | 52,26 |  |
| 330 | Просте штукатурення балок | м2 | 51,07 |  |
| 331 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 18,58 |  |
| 332 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 18,58 |  |
| 333 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 105,3 |  |
| 334 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 18,58 |  |
| 335 | Улаштування імітації пілястр на стінах гіпсокартонними листами на клеї (на протилежні стіні) | м2 | 35,29 |  |
| 336 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 61,96 |  |
| 337 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (підготовка під декоративні покриття) | м2 | 355,47 |  |
| 338 | Улаштування декортивного покриття типу "Травертин" | м2 | 159,64 |  |
| 339 | Штукатурка декоративна типу "Травертин" | кг | 287,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | Грунтівка кварцова | кг | 47,9 |  |
| 341 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративним покриттям типу "Отточенто" | м2 | 195,83 |  |
| 342 | Грунтівка кварцова | кг | 58,749 |  |
| 343 | Декоративна суміш типу "Отточенто" | л | 27,42 |  |
| 344 | Прозорий захисний засіб (віск) для покриття типу "Отточенто" | л | 29,4 |  |
| 345 | Протравлення цементної штукатурки стель протигрибковим розчином | м2 | 166,5 |  |
| 346 | Засіб протигрибковий | л | 25 |  |
| 347 | Улаштування каркасу для розділення натяжних стель | м2 | 94,41 |  |
| 348 | Улаштування підшивки каркасу підвісних стель гіпсокартонними листами (розділення натяжних стель) | м2 | 94,41 |  |
| 349 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] | м2 | 94,41 |  |
| 350 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -94,41 |  |
| 351 | Шпаклівка | кг | 113,292 |  |
| 352 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 168,8 |  |
| 353 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 94,41 |  |
| 354 | Улаштування каркасу натяжної стелі | м2 | 301,14 |  |
| 355 | Улаштування натяжної стелі з ПВХ полотна з гарпуном | м2 | 301,14 |  |
| 356 | Нагрівання приміщення при влаштуванні підвісної стелі | м2 | 301,14 |  |
| 357 | Натяжна стеля з ПХВ в комплекті з несучими системами, кріпленням | м2 | 316,2 |  |
|  | Роздiл 2. Опалення |  |  |  |
| 358 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 8 |  |
| 359 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 13,6 |  |
| 360 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 37,408 |  |
| 361 | Радіатори сталеві 2000*600 | шт | 8 |  |
| 362 | Терморегулятори в комплекті | шт | 8 |  |
| 363 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 16 |  |
| 364 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 13,6 |  |
| 365 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 12 |  |
| 366 | Фасонні частини | шт | 14 |  |
| 367 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм | шт | 8 |  |
| 368 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 3. Освітлення / Електропостачання |  |  |  |
| 369 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 103 |  |
| 370 | Демонтаж розеток | шт | 10 |  |
| 371 | Демонтаж вимикачів | шт | 2 |  |
| 372 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 8 |  |
| 373 | (Демонтаж) Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 32 |  |
| 374 | Демонтаж групових щитків | шт | 2 |  |
| 375 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 127 |  |
| 376 | Коробка розгалужувальна | шт | 25 |  |
| 377 | Труба гофрована | м | 128 |  |
| 378 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 127 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 379 | Провід електричний | м | 131 |  |
| 380 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 228 |  |
| 381 | Труба гофрована | м | 230 |  |
| 382 | Коробка розгалужувальна | шт | 75 |  |
| 383 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 228 |  |
| 384 | Провід електричний | м | 235 |  |
| 385 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 8 |  |
| 386 | Розетка з заземляючим контактом | шт | 8 |  |
| 387 | Монтажна коробка | шт | 8 |  |
| 388 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 100 |  |
| 389 | Світильник для натяжних стель | шт | 100 |  |
| 390 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 4 |  |
| 391 | Вимикач двоклавішний | шт | 4 |  |
| 392 | Монтажна коробка | шт | 4 |  |
| 393 | Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну | м2 | 0,5 |  |
| 394 | Установлення щитків освітлювальних групових у готовій ніші | шт | 2 |  |
| 395 | Щит | шт | 2 |  |
| 396 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 32 |  |
| 397 | Вимикач автоматичний 16А | шт | 16 |  |
| 398 | Вимикач автоматичний 25А | шт | 16 |  |
| 399 | Розбирання барної стійки | м2 | 6,9 |  |
|  | Вiддiл 7. Сходова з залу на перший поверх |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 400 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 30,44 |  |
| 401 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 30,44 |  |
| 402 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | м | 24,83 |  |
| 403 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 30,44 |  |
| 404 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 30,44 |  |
| 405 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 9,3 |  |
| 406 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 21,14 |  |
| 407 | Улаштування сходових кутників | м | 40 |  |
| 408 | Кутник сходовий, 2,7 м | шт | 40 |  |
| 409 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 24,83 |  |
| 410 | Перила з нержавіючої сталі | пм | 24,83 |  |
| 411 | Анкер HILTI HLС 12х55/15 | шт | 5 |  |
| 412 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 33,16 |  |
| 413 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 33,16 |  |
| 414 | Поклейка ектрудованого пінополістиролу товщ. 30 мм на стіну | м2 | 5,05 |  |
| 415 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 | кг | 15,15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 416 | Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого | м3 | 0,15 |  |
| 417 | Дюбелі фасадні 10х160 | шт | 434 |  |
| 418 | Армуюча сітка для систем утеплення | м2 | 6 |  |
| 419 | Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 | кг | 30,3 |  |
| 420 | Силікатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | -5,05 |  |
| 421 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 28,11 |  |
| 422 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 33,16 |  |
|  | Вiддiл 8. Вихід з залу |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 423 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 35,32 |  |
| 424 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 35,32 |  |
| 425 | Розбирання цементних плінтусів | м | 23,87 |  |
| 426 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 35,32 |  |
| 427 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 35,32 |  |
| 428 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 35,32 |  |
| 429 | Сiтка арм., дiам.3 мм 100х100мм | м2 | 38,9 |  |
| 430 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 35,32 |  |
| 431 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 34,64 |  |
| 432 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,68 |  |
| 433 | Улаштування сходових кутників | м | 2 |  |
| 434 | Кутник сходовий, 2,7 м | шт | 2 |  |
| 435 | Улаштування плінтусу з плитки | м | 23,87 |  |
| 436 | Хрестики | шт | 191 |  |
| 437 | Грунтівка глибокого проникнення | л | 0,4 |  |
| 438 | Фуга | кг | 2 |  |
| 439 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 12,4 |  |
| 440 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,63 |  |
| 441 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 442 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,42 |  |
| 443 | Дверi металопластикові | м2 | 5,42 |  |
| 444 | Дюбель-шуруп | шт | 25 |  |
| 445 | Піна монтажна | л | 1 |  |
| 446 | Замурування віконного проєму | м3 | 0,15 |  |
| 447 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 5 |  |
| 448 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 79,07 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (підготовка під декоративні покриття) | м2 | 66,07 |  |
| 450 | Кутник малярний | м.п. | 21 |  |
| 451 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративним покриттям типу "Отточенто" | м2 | 66,07 |  |
| 452 | Грунтівка кварцова | кг | 19,8 |  |
| 453 | Декоративна суміш типу "Отточенто" | л | 9,25 |  |
| 454 | Прозорий захисний засіб (віск) для покриття типу "Отточенто" | л | 9,9 |  |
| 455 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (гардеробна кімната) | м2 | 23 |  |
| 456 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 23 |  |
| 457 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 31,16 |  |
| 458 | (Демонтаж) Знімання багет | м | 31,5 |  |
| 459 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби (балка над входом) | м2 | 4,83 |  |
| 460 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] | м2 | 4,83 |  |
| 461 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -4,83 |  |
| 462 | Шпаклівка | кг | 5,796 |  |
| 463 | Опорядження поверхні балки декоративним покриттям типу "Отточенто" | м2 | 4,83 |  |
| 464 | Грунтівка кварцова | кг | 1,449 |  |
| 465 | Декоративна суміш типу "Отточенто" | л | 0,68 |  |
| 466 | Прозорий захисний засіб (віск) для покриття типу "Отточенто" | л | 0,7 |  |
| 467 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (гардероб) | м2 | 4,37 |  |
| 468 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 4,37 |  |
| 469 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] | м2 | 4,37 |  |
| 470 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 4,37 |  |
| 471 | Шпаклівка | кг | 4,37 |  |
| 472 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 4,37 |  |
| 473 | Улаштування багетів | м | 8,4 |  |
| 474 | Клей для багет | кг | 3,8 |  |
| 475 | Багет стелевий | м | 8,5 |  |
| 476 | Улаштування каркасу натяжної стелі | м2 | 26,8 |  |
| 477 | Улаштування натяжної стелі з ПВХ полотна з гарпуном | м2 | 26,8 |  |
| 478 | Нагрівання приміщення при влаштуванні підвісної стелі | м2 | 26,8 |  |
| 479 | Натяжна стеля з ПХВ в комплекті з несучими системами, кріпленням | м2 | 28,1 |  |
|  | Роздiл 2. Опалення |  |  |  |
| 480 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 1 |  |
| 481 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 482 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 3,274 |  |
| 483 | Радіатори сталеві 1300*600 | шт | 1 |  |
| 484 | Терморегулятори в комплекті | шт | 1 |  |
| 485 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 2 |  |
| 486 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 4 |  |
| 487 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 4 |  |
| 488 | Фасонні частини | шт | 4 |  |
| 489 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 490 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Освітлення / Електропостачання |  |  |  |
| 491 | Демонтаж вимикачів | шт | 2 |  |
| 492 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 493 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 15 |  |
| 494 | Коробка розгалужувальна | шт | 3 |  |
| 495 | Труба гофрована | м | 15 |  |
| 496 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 497 | Провід електричний | м | 15 |  |
| 498 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 499 | Розетка з заземляючим контактом | шт | 2 |  |
| 500 | Монтажна коробка | шт | 2 |  |
| 501 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 4 |  |
| 502 | Світильник для натяжних стель | шт | 4 |  |
| 503 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 504 | Вимикач двоклавішний | шт | 2 |  |
| 505 | Монтажна коробка | шт | 2 |  |
|  | Вiддiл 9. Мийочна |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 506 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 11,84 |  |
| 507 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 11,84 |  |
| 508 | Розбирання цементних плінтусів | м | 12,85 |  |
| 509 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 11,84 |  |
| 510 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 11,84 |  |
| 511 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 11,84 |  |
| 512 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 12,85 |  |
| 513 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 6,7 |  |
| 514 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,28 |  |
| 515 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 516 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,28 |  |
| 517 | Дверi металопластикові (зворотнi матерiали) | м2 | 2,28 |  |
| 518 | Дюбель-шуруп | шт | 8 |  |
| 519 | Піна монтажна | л | 0,35 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 520 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 42,56 |  |
| 521 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 44,52 |  |
| 522 | Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм (улаштування дверного проєму) | м різ. | 5,8 |  |
| 523 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (улаштування дверного проєму) | м3 | 0,48 |  |
| 524 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (замурування дверного проєму виходу в зал) | м3 | 0,48 |  |
| 525 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 42,56 |  |
| 526 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 1,96 |  |
| 527 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,96 |  |
| 528 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,96 |  |
| 529 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 42,56 |  |
| 530 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 11,84 |  |
| 531 | (Демонтаж) Знімання багет | м | 13,8 |  |
| 532 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 11,84 |  |
| 533 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 11,84 |  |
| 534 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 11,84 |  |
| 535 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -11,84 |  |
| 536 | Шпаклівка | кг | 14,208 |  |
| 537 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,84 |  |
| 538 | Улаштування багет | м | 13,8 |  |
| 539 | Клей для багет | кг | 5,3 |  |
| 540 | Багет стелевий | м | 14 |  |
|  | Роздiл 2. Опалення |  |  |  |
| 541 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 1 |  |
| 542 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 4 |  |
| 543 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 2,338 |  |
| 544 | Радіатори сталеві 900*600 | шт | 1 |  |
| 545 | Терморегулятори в комплекті | шт | 1 |  |
| 546 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 2 |  |
| 547 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 12 |  |
| 548 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 11 |  |
| 549 | Фасонні частини | шт | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 550 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 551 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Каналізація |  |  |  |
| 552 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 5 |  |
| 553 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 5 |  |
| 554 | Труба ПВХ 50мм | м | 5 |  |
| 555 | Коліна діам. 50 мм /45 град. | шт | 4 |  |
| 556 | Коліна діам. 50 мм /90 град. | шт | 3 |  |
| 557 | Трійники | шт | 2 |  |
| 558 | Фасонні частини | шт | 3 |  |
| 559 | Хомути | шт | 5 |  |
| 560 | Шпилька 1000 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Гаряче водопостачання |  |  |  |
| 561 | (Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 562 | Демонтаж змішувачів | шт | 4 |  |
| 563 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 4 |  |
| 564 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 5 |  |
| 565 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 566 | Бойлер (зворотнi матерiали) | шт | 1 |  |
| 567 | Бойлер | шт | 1 |  |
| 568 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 5 |  |
| 569 | Мийка на одне відділення в комплекті з сифоном | шт | 5 |  |
| 570 | Установлення змішувачів | шт | 5 |  |
| 571 | Змішувач | шт | 5 |  |
| 572 | Шланг для підключення змішувачів | шт | 10 |  |
| 573 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 10 |  |
| 574 | Кран кульовий 1/2' метелик | шт. | 10 |  |
| 575 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 10 |  |
| 576 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 9 |  |
| 577 | Фасонні частини | шт | 9 |  |
|  | Роздiл 5. Освітлення / Електропостачання |  |  |  |
| 578 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 11 |  |
| 579 | Демонтаж розеток | шт | 3 |  |
| 580 | Демонтаж вимикачів | шт | 1 |  |
| 581 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 582 | (Демонтаж) Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 583 | Демонтаж групових щитків | шт | 1 |  |
| 584 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 10 |  |
| 585 | Коробка розгалужувальна | шт | 3 |  |
| 586 | Труба гофрована | м | 10,1 |  |
| 587 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 588 | Провід електричний | м | 10,3 |  |
| 589 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 5 |  |
| 590 | Труба гофрована | м | 5,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 591 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 5 |  |
| 592 | Провід електричний | м | 5,2 |  |
| 593 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 594 | Розетка з заземляючим контактом | шт | 4 |  |
| 595 | Монтажна коробка | шт | 4 |  |
| 596 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 2 |  |
| 597 | Світильник в комплекті | шт | 2 |  |
| 598 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 599 | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  |
| 600 | Монтажна коробка | шт | 1 |  |
| 601 | Установлення щитків для автоматів на стіні | шт | 2 |  |
| 602 | Щит | шт | 2 |  |
| 603 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 604 | Автоматичний вимикач | шт | 2 |  |
|  | Вiддiл 10. 1 ПОВЕРХ |  |  |  |
|  | Вiддiл 11. Кондитерська майстерня |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 605 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 48,64 |  |
| 606 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 48,64 |  |
| 607 | Розбирання цементних плінтусів | м | 38,9 |  |
| 608 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 48,64 |  |
| 609 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 48,64 |  |
| 610 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 48,64 |  |
| 611 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,92 |  |
| 612 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 613 | Розбирання покриттів підвіконь з керамічних плиток | м2 | 0,52 |  |
| 614 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,92 |  |
| 615 | Дверi металопластикові | м2 | 3,92 |  |
| 616 | Дюбель-шуруп | шт | 18 |  |
| 617 | Піна монтажна | л | 0,73 |  |
| 618 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 2,8 |  |
| 619 | Дошки пiдвiконнi внутрішні | м | 3 |  |
| 620 | Піна монтажна | л | 0,39 |  |
| 621 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 8,98 |  |
| 622 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 95,6 |  |
| 623 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2 | м2 | 5,29 |  |
| 624 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (відкоси) | м2 | 7,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 625 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях (нарощування висоти шафи) | м2 | 5,23 |  |
| 626 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 15,69 |  |
| 627 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 15,69 |  |
| 628 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 7 |  |
| 629 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 95,6 |  |
| 630 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних | м2 | 5,29 |  |
| 631 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 7,4 |  |
| 632 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 17,9 |  |
| 633 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 7,4 |  |
| 634 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 7,4 |  |
| 635 | Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону | м2 | 5,29 |  |
| 636 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 95,6 |  |
| 637 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 31,6 |  |
| 638 | (Демонтаж) Знімання багет | м | 21,63 |  |
| 639 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 48,64 |  |
| 640 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 48,64 |  |
| 641 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] | м2 | 48,64 |  |
| 642 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -48,64 |  |
| 643 | Шпаклівка | кг | 58,368 |  |
| 644 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 48,64 |  |
| 645 | Улаштування багетів | м | 43,46 |  |
| 646 | Клей для багет | кг | 19,6 |  |
| 647 | Багет стелевий | м | 44 |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |  |
| 648 | Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] | м2 | 29 |  |
| 649 | Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,65 мм | м2 | 24 |  |
| 650 | Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм | м2 | 5 |  |
| 651 | Фасонні елементи повітроводів, товщ. 0,65 мм | м2 | 10 |  |
| 652 | Фасонні елементи повітроводів, товщ. 0,5 мм | м2 | 3 |  |
| 653 | Установлення гнучких вставок | м2 | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 654 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм | шт | 1 |  |
| 655 | Шумогасник 500 | шт | 1 |  |
| 656 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм | клапан | 1 |  |
| 657 | Клапан зворотній 400 | шт | 1 |  |
| 658 | Установлення клапанів регулювання | клапан | 12 |  |
| 659 | Клапан регулювання 200 | шт | 12 |  |
| 660 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм | зонт | 6 |  |
| 661 | Зонт вентиляційний з жировловлювачем 1600х600х400(h) | шт | 6 |  |
| 662 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 663 | Регулятор для вентилятора 450 | шт | 1 |  |
| 664 | Ізоляція трубопроводів | м | 3 |  |
| 665 | Ізоляція повітроводу, товщ. 50 мм | м2 | 5 |  |
| 666 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 1 |  |
| 667 | Кронштейни | комп. | 1 |  |
| 668 | Кріпильні та витратні матеріали | комп. | 1 |  |
| 669 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 4 |  |
| 670 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | шт | 4 |  |
| 671 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 4 |  |
| 672 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 3. Опалення |  |  |  |
| 673 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 2 |  |
| 674 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 10,4 |  |
| 675 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 6,546 |  |
| 676 | Радіатори сталеві 1300*600 | шт | 2 |  |
| 677 | Терморегулятори в комплекті | шт | 2 |  |
| 678 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 4 |  |
| 679 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 10,4 |  |
| 680 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 9 |  |
| 681 | Фасонні частини | шт | 10 |  |
| 682 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 683 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 4. Каналізація |  |  |  |
| 684 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 685 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 12 |  |
| 686 | Труби ПВХ 110 | м | 12 |  |
| 687 | Коліна діам. 110 мм /45 град. | шт | 6 |  |
| 688 | Коліна діам. 110 мм /90 град. | шт | 6 |  |
| 689 | Трійники | шт | 6 |  |
| 690 | Фасонні частини | шт | 10 |  |
| 691 | Хомути | шт | 15 |  |
| 692 | Шпилька 1000 мм | шт | 5 |  |
| 693 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 20 |  |
| 694 | Труба ПВХ 50мм | м | 20 |  |
| 695 | Коліна діам. 50 мм /45 град. | шт | 18 |  |
| 696 | Коліна діам. 50 мм /90 град. | шт | 18 |  |
| 697 | Трійники | шт | 5 |  |
| 698 | Перехід 50/100 | шт | 6 |  |
| 699 | Фасонні частини | шт | 6 |  |
| 700 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 1 |  |
| 701 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 125 мм | шт | 1 |  |
| 702 | Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу (приміщення під майстернею кухарів) | м2 | 15,5 |  |
| 703 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм | шт | 6 |  |
| 704 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 5. Гаряче водопостачання |  |  |  |
| 705 | (Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 706 | Демонтаж змішувачів | шт | 2 |  |
| 707 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 2 |  |
| 708 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 5 |  |
| 709 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 710 | Бойлер (зворотнi матерiали) | шт | 1 |  |
| 711 | Бойлер | шт | 1 |  |
| 712 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 2 |  |
| 713 | Мийка на одне відділення в комплекті з сифоном | шт | 2 |  |
| 714 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |
| 715 | Змішувач | шт | 2 |  |
| 716 | Шланг для підключення змішувачів | шт | 4 |  |
| 717 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 4 |  |
| 718 | Кран кульовий 1/2' метелик | шт. | 4 |  |
| 719 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 720 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 22 |  |
| 721 | Фасонні частини | шт | 15 |  |
|  | Роздiл 6. Освітлення / Електропостачання |  |  |  |
| 722 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 27 |  |
| 723 | Демонтаж розеток | шт | 12 |  |
| 724 | Демонтаж вимикачів | шт | 2 |  |
| 725 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 5 |  |
| 726 | (Демонтаж) Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 727 | Демонтаж групових щитків | шт | 1 |  |
| 728 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 34 |  |
| 729 | Коробка розгалужувальна | шт | 8 |  |
| 730 | Труба гофрована | м | 34,3 |  |
| 731 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 34 |  |
| 732 | Провід електричний | м | 35 |  |
| 733 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 5 |  |
| 734 | Труба гофрована | м | 5,1 |  |
| 735 | Коробка розгалужувальна | шт | 1 |  |
| 736 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 5 |  |
| 737 | Провід електричний | м | 5 |  |
| 738 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги | м | 21 |  |
| 739 | Труба гофрована | м | 21 |  |
| 740 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 21 |  |
| 741 | Провід електричний | м | 22 |  |
| 742 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 14 |  |
| 743 | Розетка з заземляючим контактом | шт | 14 |  |
| 744 | Монтажна коробка | шт | 14 |  |
| 745 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 8 |  |
| 746 | Світильник в комплекті | шт | 8 |  |
| 747 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 748 | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  |
| 749 | Монтажна коробка | шт | 1 |  |
| 750 | Установлення щитків для автоматів на стіні | шт | 3 |  |
| 751 | Щит | шт | 3 |  |
| 752 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 |  |
| 753 | Автоматичний вимикач | шт | 3 |  |
| 754 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 13 |  |
| 755 | Коробка розгалужувальна | шт | 1 |  |
| 756 | Труба гофрована | м | 13,1 |  |
| 757 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 13 |  |
| 758 | Провід електричний | м | 13 |  |
| 759 | Установлення щитків для автоматів на стіні | шт | 1 |  |
| 760 | Щит | шт | 1 |  |
| 761 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 762 | Автоматичний вимикач | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вiддiл 12. Клас |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 763 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 59,74 |  |
| 764 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 59,74 |  |
| 765 | Розбирання цементних плінтусів | м | 35,5 |  |
| 766 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 59,74 |  |
| 767 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 59,74 |  |
| 768 | Улаштування плінтусу з плитки | м | 34,5 |  |
| 769 | Хрестики | шт | 284 |  |
| 770 | Грунтівка глибокого проникнення | л | 0,6 |  |
| 771 | Фуга | кг | 3 |  |
| 772 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 18,46 |  |
| 773 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 59,74 |  |
| 774 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,89 |  |
| 775 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 776 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 4,86 |  |
| 777 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 778 | Знімання підвіконних дощок | м2 | 1,2 |  |
| 779 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,89 |  |
| 780 | Дверi металопластикові | м2 | 1,89 |  |
| 781 | Дюбель-шуруп | шт | 9 |  |
| 782 | Піна монтажна | л | 0,35 |  |
| 783 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4,86 |  |
| 784 | Вікна металопластикові | м2 | 4,86 |  |
| 785 | Турбошуруп | шт | 14 |  |
| 786 | Піна монтажна | л | 1,04 |  |
| 787 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 3 |  |
| 788 | Дошки пiдвiконнi внутрішні | м | 3,1 |  |
| 789 | Піна монтажна | л | 0,42 |  |
| 790 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 103,16 |  |
| 791 | Безпіщане накриття стін (вирівнювання стін) | м2 | 49,82 |  |
| 792 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 7 |  |
| 793 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 99,63 |  |
| 794 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 99,63 |  |
| 795 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 3,53 |  |
| 796 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3,53 |  |
| 797 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 28 |  |
| 798 | (Демонтаж) Знімання багет | м | 18,1 |  |
| 799 | Улаштування каркасу для розділення натяжних стель | м2 | 6,15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | Улаштування підшивки каркасу підвісних стель гіпсокартонними листами (розділення натяжних стель) | м2 | 6,15 |  |
| 801 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] | м2 | 6,15 |  |
| 802 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -6,15 |  |
| 803 | Шпаклівка | кг | 7,38 |  |
| 804 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 21 |  |
| 805 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 6,15 |  |
| 806 | Улаштування каркасу натяжної стелі | м2 | 56,1 |  |
| 807 | Улаштування натяжної стелі з ПВХ полотна з гарпуном | м2 | 56,1 |  |
| 808 | Нагрівання приміщення при влаштуванні підвісної стелі | м2 | 56,1 |  |
| 809 | Натяжна стеля з ПХВ в комплекті з несучими системами, кріпленням | м2 | 58,9 |  |
|  | Роздiл 2. Опалення |  |  |  |
| 810 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 2 |  |
| 811 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 10 |  |
| 812 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 5,61 |  |
| 813 | Радіатори сталеві 1200*600 | шт | 2 |  |
| 814 | Терморегулятори в комплекті | шт | 2 |  |
| 815 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 4 |  |
| 816 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 10 |  |
| 817 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 9 |  |
| 818 | Фасонні частини | шт | 10 |  |
| 819 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 820 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Освітлення / Електропостачання |  |  |  |
| 821 | Демонтаж розеток | шт | 5 |  |
| 822 | Демонтаж вимикачів | шт | 1 |  |
| 823 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 9 |  |
| 824 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 2 |  |
| 825 | Труба гофрована | м | 2 |  |
| 826 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 2 |  |
| 827 | Провід електричний | м | 2,1 |  |
| 828 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 10 |  |
| 829 | Труба гофрована | м | 10 |  |
| 830 | Коробка розгалужувальна | шт | 3 |  |
| 831 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 832 | Провід електричний | м | 10 |  |
| 833 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 5 |  |
| 834 | Розетка з заземляючим контактом | шт | 5 |  |
| 835 | Монтажна коробка | шт | 5 |  |
| 836 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 10 |  |
| 837 | Світильник для натяжних стель | шт | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 838 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 839 | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  |
| 840 | Монтажна коробка | шт | 1 |  |
|  | Вiддiл 13. Майстерня кухарів №2 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 841 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 50,4 |  |
| 842 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 50,4 |  |
| 843 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 50,1 |  |
| 844 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 50,1 |  |
| 845 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 50,1 |  |
| 846 | Знімання дверних полотен | м2 | 7,15 |  |
| 847 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 848 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 2,46 |  |
| 849 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 850 | Знімання підвіконних дощок | м2 | 0,56 |  |
| 851 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,31 |  |
| 852 | Дверi металопластикові | м2 | 5,31 |  |
| 853 | Дюбель-шуруп | шт | 24 |  |
| 854 | Піна монтажна | л | 0,98 |  |
| 855 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,46 |  |
| 856 | Вікна металопластикові | м2 | 2,46 |  |
| 857 | Турбошуруп | шт | 7 |  |
| 858 | Піна монтажна | л | 0,53 |  |
| 859 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 1,4 |  |
| 860 | Дошки пiдвiконнi внутрішні | м | 1 |  |
| 861 | Піна монтажна | л | 0,19 |  |
| 862 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 40,58 |  |
| 863 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 85,22 |  |
| 864 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 1,16 |  |
| 865 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 84,1 |  |
| 866 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 1,88 |  |
| 867 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,88 |  |
| 868 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,88 |  |
| 869 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 84,1 |  |
| 870 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 49,5 |  |
| 871 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 29 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 872 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 49,5 |  |
| 873 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 49,5 |  |
| 874 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] | м2 | 49,5 |  |
| 875 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -49,5 |  |
| 876 | Шпаклівка | кг | 59,4 |  |
| 877 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 49,5 |  |
| 878 | Улаштування багетів | м | 29 |  |
| 879 | Клей для багет | кг | 13,1 |  |
| 880 | Багет стелевий | м | 29 |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |  |
| 881 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 9,18 |  |
| 882 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 11,08 |  |
| 883 | (Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | 18 |  |
| 884 | Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 6 мм | м2 | 17 |  |
| 885 | Повітропровід з оцинкованої сталі | м2 | 15 |  |
| 886 | Повітропровід з оцинкованої сталі 0,5 | м2 | 2 |  |
| 887 | Фасонні елементи повітроводів | м2 | 6 |  |
| 888 | Фасонні елементи повітроводів 0,5 | м2 | 2 |  |
| 889 | Установлення гнучких вставок | м2 | 2 |  |
| 890 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм | шт | 1 |  |
| 891 | Шумогасник 450 | шт | 1 |  |
| 892 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм | клапан | 1 |  |
| 893 | Клапан зворотній 350 | шт | 1 |  |
| 894 | Установлення клапанів регулювання | клапан | 8 |  |
| 895 | Клапан регулювання 200 | шт | 8 |  |
| 896 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм | зонт | 4 |  |
| 897 | Зонт вентиляційний з жировловлювачем 2000х600х400(h) | шт | 4 |  |
| 898 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 899 | Регулятор | шт | 1 |  |
| 900 | Ізоляція трубопроводів діаметром 273 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із полімерних матеріалів, товщина ізоляційного шару 60 мм | м | 3 |  |
| 901 | Ізоляція повітроводу, товщ. 50 мм | м2 | 5 |  |
| 902 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 1 |  |
| 903 | Кронштейни | комп. | 1 |  |
| 904 | Кріпильні матеріали | комп. | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 905 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 4 |  |
| 906 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | шт | 4 |  |
| 907 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 4 |  |
| 908 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 3. Опалення |  |  |  |
| 909 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 1 |  |
| 910 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 10 |  |
| 911 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 2,805 |  |
| 912 | Радіатори сталеві 1200*600 | шт | 1 |  |
| 913 | Терморегулятори в комплекті | шт | 1 |  |
| 914 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 2 |  |
| 915 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 10 |  |
| 916 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 9 |  |
| 917 | Фасонні частини | шт | 5 |  |
| 918 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 919 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 4. Каналізація |  |  |  |
| 920 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 6 |  |
| 921 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 18,7 |  |
| 922 | Труби ПВХ 110 | м | 18,7 |  |
| 923 | Коліна діам. 110 мм /45 град. | шт | 5 |  |
| 924 | Коліна діам. 110 мм /90 град. | шт | 2 |  |
| 925 | Трійники | шт | 3 |  |
| 926 | Фасонні частини | шт | 5 |  |
| 927 | Хомути | шт | 18 |  |
| 928 | Шпилька 1000 мм | шт | 4 |  |
| 929 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 21 |  |
| 930 | Труба ПВХ 50мм | м | 21 |  |
| 931 | Коліна діам. 50 мм /45 град. | шт | 24 |  |
| 932 | Коліна діам. 50 мм /90 град. | шт | 12 |  |
| 933 | Трійники | шт | 6 |  |
| 934 | Фасонні частини | шт | 25 |  |
| 935 | Хомути | шт | 23 |  |
| 936 | Шпилька 1000 мм | шт | 3 |  |
| 937 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 938 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 125 мм | шт | 1 |  |
| 939 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм | шт | 4 |  |
| 940 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 5. Гаряче водопостачання |  |  |  |
| 941 | (Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 942 | Демонтаж змішувачів | шт | 5 |  |
| 943 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 4 |  |
| 944 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 945 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 6 |  |
| 946 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 947 | Бойлер | шт | 2 |  |
| 948 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 4 |  |
| 949 | Мийка на одне відділення в комплекті з сифоном | шт | 4 |  |
| 950 | Установлення умивальників одиночних без підведення води | к-т | 1 |  |
| 951 | Умивальники овальнi керамічні | комплект | 1 |  |
| 952 | Сифон | шт | 1 |  |
| 953 | Установлення змішувачів | шт | 5 |  |
| 954 | Змішувач | шт | 5 |  |
| 955 | Шланг для підключення змішувачів | шт | 10 |  |
| 956 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 10 |  |
| 957 | Кран кульовий 1/2' метелик | шт. | 10 |  |
| 958 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 23 |  |
| 959 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 21 |  |
| 960 | Фасонні частини | шт | 22 |  |
|  | Роздiл 6. Освітлення / Електропостачання |  |  |  |
| 961 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 30,5 |  |
| 962 | Демонтаж розеток | шт | 9 |  |
| 963 | Демонтаж вимикачів | шт | 2 |  |
| 964 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 8 |  |
| 965 | (Демонтаж) Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 7 |  |
| 966 | Демонтаж групових щитків | шт | 7 |  |
| 967 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 24 |  |
| 968 | Коробка розгалужувальна | шт | 10 |  |
| 969 | Труба гофрована | м | 24 |  |
| 970 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 24 |  |
| 971 | Провід електричний | м | 25 |  |
| 972 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 973 | Труба гофрована | м | 25,3 |  |
| 974 | Коробка розгалужувальна | шт | 8 |  |
| 975 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 25 |  |
| 976 | Провід електричний | м | 25,8 |  |
| 977 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги | м | 19 |  |
| 978 | Труба гофрована | м | 19 |  |
| 979 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 19 |  |
| 980 | Провід електричний | м | 20 |  |
| 981 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 10 |  |
| 982 | Розетка з заземляючим контактом | шт | 10 |  |
| 983 | Монтажна коробка | шт | 10 |  |
| 984 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 10 |  |
| 985 | Світильник в комплекті | шт | 10 |  |
| 986 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 987 | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  |
| 988 | Монтажна коробка | шт | 1 |  |
| 989 | Установлення щитків для автоматів на стіні | шт | 11 |  |
| 990 | Щит | шт | 11 |  |
| 991 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 11 |  |
| 992 | Автоматичний вимикач | шт | 11 |  |
| 993 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 13 |  |
| 994 | Коробка розгалужувальна | шт | 1 |  |
| 995 | Труба гофрована | м | 13,1 |  |
| 996 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 13 |  |
| 997 | Провід електричний | м | 13 |  |
| 998 | Установлення щитків для автоматів на стіні | шт | 1 |  |
| 999 | Щит | шт | 1 |  |
| 1000 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 1001 | Автоматичний вимикач | шт | 1 |  |
|  | Вiддiл 14. Підсобне приміщення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 1002 | Розбирання покриття підлоги з гранітної крихти | м2 | 9,1 |  |
| 1003 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 9,1 |  |
| 1004 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 9,1 |  |
| 1005 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 9,1 |  |
| 1006 | Улаштування плінтусу з плитки | м | 16,8 |  |
| 1007 | Хрестики | шт | 134 |  |
| 1008 | Грунтівка глибокого проникнення | л | 0,3 |  |
| 1009 | Фуга | кг | 2 |  |
| 1010 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 8,736 |  |
| 1011 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 9,1 |  |
| 1012 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1013 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 51,94 |  |
| 1014 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 48 |  |
| 1015 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 3,94 |  |
| 1016 | Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 51,94 |  |
| 1017 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 51,94 |  |
| 1018 | Кутник малярний | м.п. | 24 |  |
| 1019 | Улаштування каркасу для підвісних гіпсокартонних стель | м2 | 10,2 |  |
| 1020 | Улаштування підшивки каркасу підвісних стель гіпсокартонними листами | м2 | 10,2 |  |
| 1021 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] | м2 | 10,2 |  |
| 1022 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -10,2 |  |
| 1023 | Шпаклівка | кг | 12,24 |  |
| 1024 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 10,2 |  |
| 1025 | Улаштування багетів | м | 22,6 |  |
| 1026 | Клей для багет | кг | 10,2 |  |
| 1027 | Багет стелевий | м | 23 |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |  |
| 1028 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 4,59 |  |
|  | Роздiл 3. Освітлення / Електропостачання |  |  |  |
| 1029 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 10 |  |
| 1030 | Демонтаж розеток | шт | 1 |  |
| 1031 | Демонтаж вимикачів | шт | 1 |  |
| 1032 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 1033 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 10 |  |
| 1034 | Труба гофрована | м | 10 |  |
| 1035 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 1036 | Провід електричний | м | 10,3 |  |
| 1037 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 5 |  |
| 1038 | Труба гофрована | м | 5 |  |
| 1039 | Коробка розгалужувальна | шт | 1 |  |
| 1040 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 5 |  |
| 1041 | Провід електричний | м | 5 |  |
| 1042 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 1043 | Розетка з заземляючим контактом | шт | 1 |  |
| 1044 | Монтажна коробка | шт | 1 |  |
| 1045 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 2 |  |
| 1046 | Світильник в комплекті | шт | 2 |  |
| 1047 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1048 | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  |
| 1049 | Монтажна коробка | шт | 1 |  |
|  | Вiддiл 15. Сходова клітка з 1-го на 2-й поверх |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт приміщень |  |  |  |
| 1050 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 14,9 |  |
| 1051 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 14,9 |  |
| 1052 | Очищення вручну сходинок та підсходинок від олійної фарби | м2 | 8,1 |  |
| 1053 | Розбирання цементних плінтусів | м | 28,8 |  |
| 1054 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | м | 7,25 |  |
| 1055 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 14,9 |  |
| 1056 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 14,9 |  |
| 1057 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 14,9 |  |
| 1058 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 8,1 |  |
| 1059 | Бетоноконтакт | кг | 4,5 |  |
| 1060 | Улаштування сходових кутників | м | 18,9 |  |
| 1061 | Кутник сходовий, 2,7 м | шт | 7 |  |
| 1062 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 7,25 |  |
| 1063 | Перила з нержавіючої сталі | пм | 7,25 |  |
| 1064 | Анкер HILTI HLС 12х55/15 | шт | 10 |  |
| 1065 | Улаштування плінтусу з плитки | м | 28,8 |  |
| 1066 | Хрестики | шт | 230 |  |
| 1067 | Грунтівка глибокого проникнення | л | 0,5 |  |
| 1068 | Фуга | кг | 2 |  |
| 1069 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 15 |  |
| 1070 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,26 |  |
| 1071 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 1072 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 1,8 |  |
| 1073 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 1074 | Розбирання покриттів підвіконня з керамічних плиток | м2 | 0,2 |  |
| 1075 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,26 |  |
| 1076 | Дверi металопластикові | м2 | 2,26 |  |
| 1077 | Дюбель-шуруп | шт | 10 |  |
| 1078 | Піна монтажна | л | 0,42 |  |
| 1079 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,8 |  |
| 1080 | Вікна металопластикові | м2 | 2,8 |  |
| 1081 | Турбошуруп | шт | 11 |  |
| 1082 | Піна монтажна | л | 0,82 |  |
| 1083 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 1,2 |  |
| 1084 | Дошки пiдвiконнi внутрішні | м | 1,22 |  |
| 1085 | Піна монтажна | л | 0,17 |  |
| 1086 | Очищення поверхоні цегляної кладки щітками від декоративного лаку | м2 | 15,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1087 | (Демонтаж) Утеплення пінополістиролом з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". (внутрішні стіни сходової клітки) | м2 | 34,8 |  |
| 1088 | Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм | м різ. | 3 |  |
| 1089 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS | м реза | -3 |  |
| 1090 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,51 |  |
| 1091 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та відкосів | м2 | 74,3 |  |
| 1092 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 84,05 |  |
| 1093 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 84,05 |  |
| 1094 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 84,05 |  |
| 1095 | Кутник малярний | м.п. | 18 |  |
| 1096 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 5,3 |  |
| 1097 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 5,3 |  |
| 1098 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 5,3 |  |
| 1099 | Протравлення цементної штукатурки стель протигрибковим розчином | м2 | 11,1 |  |
| 1100 | Засіб протигрибковий | л | 1,7 |  |
| 1101 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 1,11 |  |
| 1102 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 11,1 |  |
| 1103 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] | м2 | 11,1 |  |
| 1104 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | -11,1 |  |
| 1105 | Шпаклівка | кг | 13,32 |  |
| 1106 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,1 |  |
| 1107 | Улаштування багетів | м | 14,4 |  |
| 1108 | Клей для багет | кг | 6,5 |  |
| 1109 | Багет стелевий | м | 15 |  |
| 1110 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі | м2 | 1,3 |  |
| 1111 | Шпаклювання низу сходових маршів мінеральною шпаклівкою | м2 | 7,7 |  |
| 1112 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 7,7 |  |
|  | Роздiл 2. Опалення |  |  |  |
| 1113 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 1 |  |
| 1114 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 4 |  |
| 1115 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 2,338 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1116 | Радіатори сталеві 900*600 | шт | 1 |  |
| 1117 | Терморегулятори в комплекті | шт | 1 |  |
| 1118 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 2 |  |
| 1119 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 4 |  |
| 1120 | Труба поліпропіленова ф20мм | м | 4 |  |
| 1121 | Фасонні частини | шт | 5 |  |
| 1122 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 1123 | Муфта перехідна пластик/метал | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Освітлення / Електропостачання |  |  |  |
| 1124 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 5 |  |
| 1125 | Демонтаж вимикачів | шт | 1 |  |
| 1126 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  |
| 1127 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 25 |  |
| 1128 | Коробка розгалужувальна | шт | 4 |  |
| 1129 | Труба гофрована | м | 25,3 |  |
| 1130 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 25 |  |
| 1131 | Провід електричний | м | 25,8 |  |
| 1132 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 3 |  |
| 1133 | Світильник в комплекті | шт | 3 |  |
| 1134 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 1135 | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  |
| 1136 | Монтажна коробка | шт | 1 |  |
| 1137 | (Демонтаж) Улаштування люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах | люк | 1 |  |
| 1138 | Улаштування люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах | люк | 1 |  |
| 1139 | Люк | шт | 1 |  |
| 1140 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм (вентиляційні овори в підвалі - під сходовою клікою) | шт | 4 |  |
| 1141 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | шт | 4 |  |
| 1142 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 4 |  |
| 1143 | Решітка вентиляційна | шт | 4 |  |
| 1144 | Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 гп | 44,4 |  |
|  | Вiддiл 16. Зовнішні мережі |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішні мережі |  |  |  |
| 1145 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | м3 | 15,6 |  |
| 1146 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 7,8 |  |
| 1147 | Укладання трубопроводів, діаметром 100 мм | м | 26 |  |
| 1148 | Труба ПВХ 110, SN8 | м | 26 |  |
| 1149 | Фасонні частини для труб ПП | шт | 8 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1150 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм (вивід каналізації з майстерні кухарів - 1 шт та майстерні кухарів №2 - 1 шт) |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 1151 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 125 мм (вивід каналізації з майстерні кухарів - 1 шт та майстерні кухарів №2 - 1 шт) |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 1152 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм |  | сальник | 2 |  |  |  |  |
| 1153 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  | м3 | 7,8 |  |  |  |  |
|  | Вiддiл 17. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1154 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. |  | т | 144,46 |  |  |  |  |
| 1155 | Перевезення сміття до 10 км |  | т | 144,46 |  |  |  |  |